- Tendo em conta o que observaste nas imagens e vídeos relativos aos resultados das simulações CFD da aula 3, e o que aprendeste nas aulas 1 e 2, responde às seguintes perguntas.

  - Observando as imagens abaixo que representam a perspetiva na diagonal das simulações CFD para os regimes de respiração de falar e espirrar, indica se houve algum  ocupante que foi mais afetado que os outros, em cada simulação.

Simulação Falar

Simulação Espirrar

Nenhum humano foi afetado substancialmente, uma vez que poucas partículas atingiram diretamente os ocupantes 2, 3 e 4. Na simulação de falar, falar sem ventilação, espirrar e tossir, pelas imagens de perspetiva da diagonal, e pormenorizada dos ocupantes, podemos concluir que os ocupantes 2,3 e 4 foram afetados de igual forma.

  - Explica o porquê das diferenças observadas entre as simulações CFD em que o ocupante 1 falava com e sem ventilação. Para te ajudar a responder, podes utilizar as imagens abaixo que representam cada um das situações.

Simulação Falar

Simulação Falar Sem Ventilação

Comparando as simulações com e sem sistema de ventilação observa-se que existe um maior número de partículas suspensas no ar (e que permanecem na sala) no caso sem ventilação, uma vez que aqui não existe um mecanismo para remover as partículas da sala. Assim, o caso sem ventilação constitui maior risco de infeção para os ocupantes do que o caso sem ventilação.

  - Como viste na aula 1, a força de resistência do ar influencia o escoamento das partículas respiratórias. Tendo em conta os elementos que fazem parte da sala 3 (ocupantes e sistema de ventilação), como é que cada um destes elementos influenciou o escoamento das partículas ? Para te ajudar a responder estão representadas abaixo 3 imagens da sala ao longo do tempo (aos 5, 15 e 60 minutos), para a simulação de falar.

Deve ser concluído que em todos os regimes de respiração simulados, as partículas respiratórias seguem a direção do escoamento de ar, que forma uma espécie de “L”. As partículas seguem esta direção, devido à sua reduzida dimensão. Por outro lado, o que também se observa, é que as partículas de maior dimensão tendem a depositar-se com maior facilidade, quer seja nos ocupantes ou nas paredes. As geometrias presentes na sala (nestes casos, apenas os ocupantes), funcionam como “barreiras” à normal trajetória das partículas, e como tal, influenciam o escoamento das mesmas.

  - Na aula 1 verificaste que havia vários parâmetros que influenciavam o escoamento das partículas respiratórias, como a temperatura, a pressão ou a densidade. Com base neste fator, explica a razão pelo qual as partículas de maior dimensão (laranjas) ficaram mais depositadas na sala, e as partículas de menor dimensão (azuis) foram removidas em maior número.

O que se verificou nos vídeos e nas imagens de diferentes perspetivas é que as partículas de maior dimensão (laranjas/vermelhas) depositaram-se em maior número na sala quando comparadas com as partículas de menor dimensão (azuis). Isto se deveu ao facto de como as partículas de maior dimensão serem mais pesadas/densas, tendem a depositar-se mais facilmente na sala quando comparadas com as partículas azuis.

  - O risco de infeção para os ocupantes, foi sempre o mesmo para os 3 regimes de respiração? Explica porquê.

Em relação ao risco de infeção, verificou-se que em todos os regimes de respiração, o risco de infeção foi bastante reduzido já que o contacto direto entre as partículas e os ocupantes foi quase inexistente. Ainda assim, o risco de contágio por via indireta existe sempre (por contacto dos ocupantes com as paredes, por exemplo), e quanto maior for o número de partículas no interior da sala, maior o risco de infeção, logo, de todas as situações analisadas, o caso de falar será aquele que apresenta maior risco de infeção para os ocupantes, uma vez que neste caso foram emitidas um maior número de partículas.

- Agora, tendo em conta o que observaste nos vídeo da aula 3 e as respostas que deste às perguntas do ponto 1, elabora um pequeno resumo científico destacando os principais aspetos do que analisaste: diferenças entre regimes de respiração, diferenças entre ter ou não sistema de ventilação, riscos de infeção, etc.

Neste relatório os alunos devem fazer um resumo geral daquilo que analisaram nos vídeos e nas imagens. Posto isto, os principais aspetos que devem ser destacados, são os seguintes:

- As partículas tendem a seguir o escoamento do ar criado pelo sistema de ventilação, descrevendo uma trajetória ascendente em “L” na direção do extrator, sendo sucessivamente removidas da sala ao longo do tempo.

- A infeção dos ocupantes foi praticamente residual para os 3 regimes de respiração, devido à presença do sistema de ventilação.

- Quanto menor for o número de partículas emitidas, menor é o risco de infeção dos ocupantes.

- Na situação sem sistema de ventilação, as partículas não foram removidas, e o risco de infeção dos ocupantes aumentou.