- Inicialmente, para te ajudar a analisar os casos de estudo que analisaste, preenche o Quadro 1 com as informações requeridas.

Quadro 1:Características das Simulações

| Regime de Respiração | Falar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensão das Partículas [μm] | Nº Total de Partículas Emitidas | Velocidade de injeção das partículas [m/s] | Ângulo de emissão das partículas [º] |
|  | 1 a 500 | 500000 | 6 | 42,9 |
|  | Espirrar |  |  |  |
|  | Dimensão das Partículas [μm] | Nº Total de Partículas Emitidas | Velocidade de injeção das partículas [m/s] | Ângulo de emissão das partículas [º] |
|  | 1 a 1000 | 200000 | 6,85 | 15,4 |

| Regime de Respiração | Tossir |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensão das Partículas [μm] | Nº Total de Partículas Emitidas | Velocidade de injeção das partículas [m/s] | Ângulo de emissão das partículas [º] |
|  | 1 a 2000 | 100000 | 15 | 15,4 |

- Tendo  em conta o que observaste nas imagens e vídeos relativos aos resultados das simulações CFD do caso em que as janelas estão abertas a 10% e a porta está aberta a 10%, na pesquisa que já realizaste na aula 2, bem como naquilo que preencheste no Quadro 1, responde às seguintes questões no Quadro 2 representado mais abaixo.

  - Qual dos humanos foi mais exposto em cada simulação?

À semelhança do que se observou nos anteriores casos, nenhum humano foi afetado substancialmente, uma vez que poucas partículas atingiram diretamente os ocupantes 2, 3 e 4. Na simulação de falar, falar sem ventilação, espirrar e tossir, pelas imagens de perspetiva da diagonal, e pormenorizada dos ocupantes, podemos concluir que os ocupantes 2,3 e 4 foram afetados de igual forma.

  - O que influenciou o escoamento das partículas nos regimes de respiração analisados no caso de estudo inicial?

Como nos casos anteriores, deve ser concluído que em todos os regimes de respiração simulados, as partículas respiratórias seguem a direção do escoamento de ar, que forma uma espécie de “L”. Ainda assim, neste caso existe uma corrente de ar na direção das janelas para a porta. Como a abertura da porta é pequena (10%), as partículas não foram removidas tão eficazmente como nos casos anteriores, apresentando-se mais dispersas ao longo da sala.

  - Quais as dimensões das partículas que ficaram na sala, e quais as dimensões das partículas que foram removidas da sala?

Tal como nos casos anteriores, o que se verificou nos vídeos e nas imagens de diferentes perspetivas é que as partículas de maior dimensão (laranjas/vermelhas) depositaram-se em maior número na sala quando comparadas com as partículas de menor dimensão (azuis). Isto se deveu ao facto de como as partículas de maior dimensão serem mais pesadas, tendem a depositar-se mais facilmente na sala quando comparadas com as partículas azuis.

  - Existem diferenças em termos da trajetória seguida pelas partículas, e em termos de risco de infeção, consoante os regimes de respiração?

Tal como nos casos anteriores, o que se verificou é que em todos os regimes de respiração as partículas seguiram sempre a direção do escoamento de ar gerado na sala devido à sua reduzida dimensão. Em relação ao risco de infeção, verificou-se que em todos os regimes de respiração, o risco de infeção foi bastante reduzido já que o contacto direto entre as partículas e os ocupantes foi quase inexistente. Agora, neste caso, tal como foi mencionado na resposta 2.2, a corrente de ar gerada na sala foi no sentido das janelas para a porta. Como a abertura da porta é pequena, houve menos partículas a serem removidas da sala, quando comparado com as situações anteriores (com sistema de ventilação mecânico). Como tal, ficaram mais partículas na sala, e por isso, o risco de contágio por via indireta neste caso é superior aos 2 casos anteriores. Como foi referido também na resolução das fichas anteriores, quanto maior for o número de partículas no interior da sala, maior o risco de infeção, logo, de todas as situações analisadas, o caso de falar será aquele que apresenta maior risco de infeção para os ocupantes, uma vez que neste caso foram emitidas um maior número de partículas.

- Agora tendo em conta as respostas que deste no Quadro 2, elabora um resumo descrevendo o que observaste nas simulações, destacando os principais aspetos.

Neste relatório os alunos devem fazer um resumo geral daquilo que analisaram nos vídeos e nas imagens. Posto isto, os principais aspetos que devem ser destacados, são os seguintes:

- As partículas tendem a seguir o escoamento do ar criado pelo sistema de ventilação natural, seguindo a corrente de ar gerada no sentido das janelas para a porta.

- Como a abertura da porta é pequena, as partículas ficaram mais dispersas na sala, quando comparado com os casos anteriores, e como tal, o risco de infeção por via indireta é superior neste caso.

- A infeção dos ocupantes foi praticamente residual para os 3 regimes de respiração, devido à geração de corrente de ar na direção da janelas para a porta.

- Quanto menor for o número de partículas emitidas, menor é o risco de infeção dos ocupantes.