- Inicialmente, para te ajudar a analisar os casos de estudo que analisaste, preenche o Quadro 1 com as informações requeridas.

Quadro 1:Características das Simulações

| Regime de Respiração | Falar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensão das Partículas [μm] | Nº Total de Partículas Emitidas | Velocidade de injeção das partículas [m/s] | Ângulo de emissão das partículas [º] |
|  | 1 a 500 | 500000 | 6 | 42,9 |
|  | Espirrar |  |  |  |
|  | Dimensão das Partículas [μm] | Nº Total de Partículas Emitidas | Velocidade de injeção das partículas [m/s] | Ângulo de emissão das partículas [º] |
|  | 1 a 1000 | 200000 | 6,85 | 15,4 |

| Regime de Respiração | Tossir |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensão das Partículas [μm] | Nº Total de Partículas Emitidas | Velocidade de injeção das partículas [m/s] | Ângulo de emissão das partículas [º] |
|  | 1 a 2000 | 100000 | 15 | 15,4 |

- Tendo  em conta o que observaste nas imagens e vídeos relativos aos resultados das simulações CFD do caso standard, na pesquisa que já realizaste na aula 2, bem como naquilo que preencheste no Quadro 1, responde às seguintes questões no Quadro 2 representado mais abaixo.

  - Qual dos humanos foi mais exposto em cada simulação?

Tal como nos casos da aula 3, nenhum humano foi afetado substancialmente, uma vez que poucas partículas atingiram diretamente os ocupantes 2, 3 e 4. Na simulação de falar, falar sem ventilação, espirrar e tossir, pelas imagens de perspetiva da diagonal, e pormenorizada dos ocupantes, podemos concluir que os ocupantes 2,3 e 4 foram afetados de igual forma.

  - O que influenciou o escoamento das partículas nos regimes de respiração analisados no caso de estudo inicial?

Como nos casos da aula 3, deve ser concluído que em todos os regimes de respiração simulados, as partículas respiratórias seguem a direção do escoamento de ar, que forma uma espécie de “L”. As partículas seguem esta direção, devido à sua reduzida dimensão. Por outro lado, o que também se observa, é que as partículas de maior dimensão tendem a depositar-se com maior facilidade, quer seja nos ocupantes ou nas paredes. Agora, nos casos da aula 4, existem mais geometrias na sala (mesas, cadeiras, monitores, etc.), que na sala da aula 3, logo, existem mais “barreiras” à normal trajetória das partículas.

  - Quais as dimensões das partículas que ficaram na sala, e quais as dimensões das partículas que foram removidas da sala?

Tal como na aula 3, o que se verificou nos vídeos e nas imagens de diferentes perspetivas é que as partículas de maior dimensão (laranjas/vermelhas) depositaram-se em maior número na sala quando comparadas com as partículas de menor dimensão (azuis). Isto se deveu ao facto de como as partículas de maior dimensão serem mais pesadas, tendem a depositar-se mais facilmente na sala quando comparadas com as partículas azuis.

  - Existem diferenças em termos da trajetória seguida pelas partículas, e em termos de risco de infeção, consoante os regimes de respiração?

Como nos casos da aula 3, o que se verificou é que em todos os regimes de respiração as partículas seguiram sempre a direção do escoamento de ar gerado na sala devido à sua reduzida dimensão. Em relação ao risco de infeção, verificou-se que em todos os regimes de respiração, o risco de infeção foi bastante reduzido já que o contacto direto entre as partículas e os ocupantes foi quase inexistente. Agora, nos casos da aula 4 existem mais geometrias na sala, quando comparados com os casos da aula 3, o que aumenta o risco de contágio por via indireta. Como foi referido na resolução da ficha da aula 3, quanto maior for o número de partículas no interior da sala, maior o risco de infeção, logo, de todas as situações analisadas, o caso de falar será aquele que apresenta maior risco de infeção para os ocupantes, uma vez que neste caso foram emitidas um maior número de partículas.

  - O que observas no final da simulação na região do extrator? Que riscos é que achas que essa situação pode trazer? O que podemos fazer para a resolver?

Nesta pergunta deve ser referido que em todos os regimes de respiração, no final da simulação se verifica uma acumulação de partículas na região do extrator. Este fenómeno pode constituir um potencial de risco de infeção para os ocupantes da sala, uma vez que as partículas aí acumuladas podem retornar. Como tal, é necessário realizar uma manutenção periódica destes equipamentos, mantendo-os sempre higienizados.

- Agora tendo em conta as respostas que deste no Quadro 2, elabora um resumo descrevendo o que observaste nas simulações, destacando os principais aspetos.

Neste relatório os alunos devem fazer um resumo geral daquilo que analisaram nos vídeos e nas imagens. Posto isto, os principais aspetos que devem ser destacados, são os seguintes:

- As partículas tendem a seguir o escoamento do ar criado pelo sistema de ventilação, descrevendo uma trajetória ascendente em “L” na direção do extrator, sendo sucessivamente removidas da sala ao longo do tempo.

- A infeção dos ocupantes foi praticamente residual para os 3 regimes de respiração, devido à presença do sistema de ventilação.

- Quanto menor for o número de partículas emitidas, menor é o risco de infeção dos ocupantes.

- Ao longo do tempo, verificou-se uma acumulação de partículas na região do extrator.