- Inicialmente, para te ajudar a analisar os casos de estudo que analisaste, preenche o Quadro 1 com as informações requeridas.

Quadro 1:Características das Simulações

| Regime de Respiração | Falar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensão das Partículas [μm] | Nº Total de Partículas Emitidas | Velocidade de injeção das partículas [m/s] | Ângulo de emissão das partículas [º] |
|  | 1 a 500 | 500000 | 6 | 42,9 |
|  | Espirrar |  |  |  |
|  | Dimensão das Partículas [μm] | Nº Total de Partículas Emitidas | Velocidade de injeção das partículas [m/s] | Ângulo de emissão das partículas [º] |
|  | 1 a 1000 | 200000 | 6,85 | 15,4 |

| Regime de Respiração | Tossir |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensão das Partículas [μm] | Nº Total de Partículas Emitidas | Velocidade de injeção das partículas [m/s] | Ângulo de emissão das partículas [º] |
|  | 1 a 2000 | 100000 | 15 | 15,4 |

- Tendo  em conta o que observaste nas imagens e vídeos relativos aos resultados das simulações CFD do caso em que a sala tem um sistema de ventilação instalado no teto, na pesquisa que já realizaste na aula 2, bem como naquilo que preencheste no Quadro 1, responde às seguintes questões no Quadro 2 representado mais abaixo.

  - Qual dos humanos foi mais exposto em cada simulação?

Tal como no caso standard, nenhum humano foi afetado substancialmente, uma vez que poucas partículas atingiram diretamente os ocupantes 2, 3 e 4. Na simulação de falar, falar sem ventilação, espirrar e tossir, pelas imagens de perspetiva da diagonal, e pormenorizada dos ocupantes, podemos concluir que os ocupantes 2,3 e 4 foram afetados de igual forma.

  - O que influenciou o escoamento das partículas nos regimes de respiração analisados no caso de estudo inicial?

Como no caso standard, deve ser concluído que em todos os regimes de respiração simulados, as partículas respiratórias seguem a direção do escoamento de ar, que forma uma espécie de “L”. As partículas seguem esta direção, devido à sua reduzida dimensão. Por outro lado, o que também se observa, é o sistema de ventilação está totalmente (difusores + extrator) instalado no teto.

Como tal, existe uma maior dispersão das partículas no interior da sala, não tendo sido removidas tantas partículas neste caso como nos caso standard.

  - Quais as dimensões das partículas que ficaram na sala, e quais as dimensões das partículas que foram removidas da sala?

Tal como no caso standard, o que se verificou nos vídeos e nas imagens de diferentes perspetivas é que as partículas de maior dimensão (laranjas/vermelhas) depositaram-se em maior número na sala quando comparadas com as partículas de menor dimensão (azuis). Isto se deveu ao facto de como as partículas de maior dimensão serem mais pesadas, tendem a depositar-se mais facilmente na sala quando comparadas com as partículas azuis.

  - Existem diferenças em termos da trajetória seguida pelas partículas, e em termos de risco de infeção, consoante os regimes de respiração?

Tal como no caso standard, o que se verificou é que em todos os regimes de respiração as partículas seguiram sempre a direção do escoamento de ar gerado na sala devido à sua reduzida dimensão. Em relação ao risco de infeção, verificou-se que em todos os regimes de respiração, o risco de infeção foi bastante reduzido já que o contacto direto entre as partículas e os ocupantes foi quase inexistente. Agora, neste caso, como já foi mencionado na resposta a 2.2, o sistema de ventilação encontra-se totalmente instalado no teto, e como tal, as partículas ficaram mais dispersas no interior da sala. Como consequência, ficaram mais partículas na sala, e por isso, o risco de contágio por via indireta neste caso é superior ao caso standard. Como foi referido também na resolução da ficha da aula 3 e no caso standard, quanto maior for o número de partículas no interior da sala, maior o risco de infeção, logo, de todas as situações analisadas, o caso de falar será aquele que apresenta maior risco de infeção para os ocupantes, uma vez que neste caso foram emitidas um maior número de partículas.

- Agora tendo em conta as respostas que deste no Quadro 2, elabora um resumo descrevendo o que observaste nas simulações, destacando os principais aspetos.

Neste relatório os alunos devem fazer um resumo geral daquilo que analisaram nos vídeos e nas imagens. Posto isto, os principais aspetos que devem ser destacados, são os seguintes:

- As partículas tendem a seguir o escoamento do ar criado pelo sistema de ventilação, descrevendo uma trajetória ascendente em “L” na direção do extrator, sendo sucessivamente removidas da sala ao longo do tempo.

- Como o sistema de ventilação está totalmente instalado no teto, as partículas ficaram mais dispersas na sala, quando comparado com o caso standard, e como tal, o risco de infeção por via indireta é superior nestes casos.

- A infeção dos ocupantes foi praticamente residual para os 3 regimes de respiração, devido à presença do sistema de ventilação.

- Quanto menor for o número de partículas emitidas, menor é o risco de infeção dos ocupantes.